ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΡIN ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ |  |
| --- | --- |
| - Ειδικές Οδηγίες |  |
| - Προτάσεις |  |
| - Εγκατάσταση και θέση της συσκευής σε λειτουργία |  |
| - Πριν να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία |  |
| - Πίνακας Ένδειξης |  |
| ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ |  |
| - Θέση της συσκευής σε λειτουργία |  |
| - Ρύθμιση ώρας |  |
| - Θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης |  |
| - Θερμοκρασία του χώρου συντήρησης |  |
| - Σούπερ κατάψυξη και σούπερ ψύξη |  |
| - Κλείδωμα ασφαλείας παιδιού |  |
| - Εξαρτήματα |  |
| - Αφαίρεση καλύμματος συρταριού |  |
| - Επανατοποθέτηση καλύμματος συρταριού |  |

| ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ |  |
| --- | --- |
| - Χώρος συντήρησης |  |
| - Χώρος κατάψυξης |  |
| ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
| - Απόψυξη |  |
| - Αντικατάσταση του λαμπτήρα |  |

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 : ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

| - Ειδικές υποδείξεις: - Σε περίπτωση που η συσκευή αυτή αντικαθιστά μια παλαιά, με κλειδαριά, σπάστε ή αφαιρέστε την κλειδαριά της πόρτας ως μέτρο ασφαλείας πριν την αποθήκευση, για να προστατέψετε τα παιδιά από τον εγκλωβισμό. - Τα παλαιά ψυγεία και οι καταψύκτες περιέχουν ψυκτικά μέσα και ουσίες τα οποία απαιτούν απόσυρση από τον ειδικό. Παρακαλώ προσέξτε να μην καταστραφούν οι σωληνώσεις της κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου. - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και θέσετε την συσκευή σας σε λειτουργία. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για τυχόν λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό. - Προτάσεις - Μην χρησιμοποιήσετε προσαρμογές ή επεκτάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή κάψιμο. - Μην βάλετε στην πρίζα παλαιά, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας. |  |
| --- | --- |
| - Μην λυγίσετε ή διπλώσετε τα καλώδια. |  |
| - Μην επιτρέψετε σε παιδιά να παίξουν με τη συσκευή. Δεν πρέπει ΠΟΤΕ να κάτσουν πάνω στα ράφια/ συρτάρι ή να κρέμονται από την πόρτα. - Μην βάλετε την πρίζα στην παροχή ρεύματος με βρεμένα χέρια. - Μην τοποθετήσετε δοχεία (γυάλινα μπουκάλια ή κασσιτερωμένα δοχεία) με υγρό μέσα στον καταψύκτη, ιδιαίτερα αεριώδη υγρά, επειδή μπορεί να προκαλέσουν την έκρηξη του δοχείου πριν να ψυχτεί. - Τα μπουκάλια που περιέχουν μεγάλο ποσοστό αλκοόλ θα πρέπει να σφραγίζονται καλά και να τοποθετούνται κάθετα μέσα στο ψυγείο. - Μην ακουμπάτε τις επιφάνειες ψύξης –ιδιαίτερα με βρεμένα χέρια- επειδή μπορεί να τραυματιστείτε ή να καείτε. - Μη φάτε τον πάγο που μόλις έχετε αφαιρέσει από τον καταψύκτη. - Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή ειδικευμένο πρόσωπο. |  |

| - Εγκατάσταση και θέση της συσκευής σε λειτουργία - Αυτή η συσκευή συνδέεται μόνο σε ρεύμα 220-240 V και 50 Hz. - Πριν συνδέσετε την συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε πως η τάση στον πίνακα της συσκευής συμπίπτει με την ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. - Αν η πρίζα δεν ταιριάζει στο βύσμα του ψυγείου, αντικαταστήστε την πρίζα με άλλη κατάλληλη πρίζα (τουλάχιστον 10 Α). Βάλτε το βύσμα σε πρίζα κατάλληλα γειωμένη. Αν η πρίζα δεν είναι γειωμένη ή αν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, σας συνιστούμε να καλέσετε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. - Η πρίζα θα πρέπει να είναι προσιτή μετά την εγκατάσταση της συσκευής. - Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για παράληψη γείωσης όπως περιγράφεται στο φυλλάδιο αυτό. - Μη τοποθετήσετε τη συσκευή στο φως του ηλίου. - Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και μην την εκθέσετε στην βροχή. |  |
| --- | --- |
| - Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από πηγές θερμότητας και σε χώρο με καλό εξαερισμό. Το ψυγείο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από καλοριφέρ, θερμάστρες αερίου ή κάρβουνου και σε απόσταση 5 εκ. από ηλεκτρικές κουζίνες. - Τουλάχιστον 15 εκ. από την πάνω επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερα. - Μη τοποθετήσετε βαριά ή πολλά αντικείμενα πάνω στην συσκευή. - Αν η συσκευή τοποθετείται δίπλα σε άλλο ψυγείο ή καταψύκτη, διατηρήστε απόσταση 2 εκ. τουλάχιστον προς αποφυγή υγροποίησης. - Η συσκευή πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη στο έδαφος. Χρησιμοποιείστε τα δυο μπροστινά βιδωτά πόδια για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή αν δεν βρίσκεται σε επίπεδη θέση. - Για να εξασφαλίσετε την κυκλοφορία αέρος κάτω από τη συσκευή, πρέπει ο χώρος κάτω από τη συσκευή να είναι ανοιχτός. Μην τον κλείσετε με χαλιά, κλπ. - Το εξωτερικό της συσκευής καθώς και τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της πρέπει να καθαρισθούν με διάλυμα νερού και υγρού σαπουνιού. Το εσωτερικό της συσκευής καθαρίζεται με σόδα διαλυμένη σε χλιαρό νερό. Αφού στεγνώσουν, επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα. |  |
| - Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή |  |
| - Περιμένετε 3 ώρες πριν βάλετε την συσκευή στην πρίζα, για να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία της. - Όταν πρωτοβάλετε τη συσκευή σε λειτουργία, ίσως να υπάρξει κάποια οσμή. Θα εξαφανισθεί μόλις αρχίσει η συσκευή να κρυώνει. |  |

| - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όταν η οικονομική λειτουργία έχει επιλεγεί, αυτή η ένδειξη θα ανάψει. | - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Όταν η λειτουργία σούπερ κατάψυξης έχει επιλεγεί, αυτή η ένδειξη θα ανάψει. | - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΟ Όταν η λειτουργία σούπερ κατάψυξης και σούπερ ψύξης έχουν επιλεγεί συγχρόνως, αυτή η ένδειξη θα ανάψει. |
| - ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιλέξτε τις λειτουργίες, Οικονομική, Διακοπών, Τούρμπο, Σούπερ Κατάψυξης, Σούπερ Ψύξης |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Όταν πατήσετε το κουμπί κατάψυξης και συντήρησης συγχρόνως, αυτή η λειτουργία θα έχει επιλεγεί και η ένδειξη κλειδώματος θα ανάψει. | - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ - Όταν η λειτουργία διακοπών έχει επιλεγεί, αυτή η ένδειξη θα ανάψει. | - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΨΥΞΗΣ - Όταν η λειτουργία σούπερ ψύξης έχει επιλεγεί, αυτή η ένδειξη θα ανάψει. |

| - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Δείχνει την Θερμοκρασία του Χώρου Κατάψυξης |  |
|  |  | ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ - Ρύθμιση για την Θερμοκρασία του Χώρου Κατάψυξης ΚΟΥΜΠΙ ΨΥΓΕΙΟΥ Ρύθμιση για την Θερμοκρασία του Χώρου Ψυγείου |
| ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ | ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Δείχνει την Θερμοκρασία του Χώρου Ψυγείου |  |

ΜΕΡΟΣ 2 : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

| - ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αφού συνδεθεί η συσκευή στο ρεύμα, εάν οι χώροι δεν είναι αρκετά κρύοι, τότε η αριθμητική ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη θα δείξει «LF» και η αριθμητική ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου θα δείξει «LC». Η γραφική παράσταση θερμοκρασίας του ψυγείου και του καταψύκτη είναι σβησμένη. Όταν οι χώροι φθάσουν στην κανονική θερμοκρασία, τότε η αριθμητική ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη δείχνει -16o C (4 ράβδοι στην γραφική παράσταση), και η αριθμητική ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου δείχνει +2o C (5 ράβδοι στην γραφική παράσταση). |  |
| --- | --- |
| - ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| - Πατήστε μια φορά το «κουμπί επιλογής λειτουργίας». - Το πρώτο πάτημα θα ενεργοποιήσει την Οικονομική ένδειξη. - Με κάθε πάτημα του κουμπιού, θα ανάψουν στην σειρά οι ενδείξεις: σούπερ κατάψυξης, διακοπών, σούπερ ψύξης. Την πέμπτη φορά δεν θα υπάρξει καμιά φωτεινή ένδειξη. - Όταν ανάψει η ένδειξη που επιθυμείτε, η ένδειξη θα αναβοσβήσει πέντε φορές και ένας ήχος θα ακουστεί: «μπιπ-μπιπ». Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός 2 δευτερολέπτων, η λειτουργία αυτή θα ρυθμισθεί. |  |
| - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ |  |
| - Πότε χρειάζεται; - Για να καταψύξετε πολλά τρόφιμα που δεν χωράνε στο «θάλαμο ταχείας κατάψυξης» - Για να καταψύξετε κατασκευασμένα τρόφιμα - Για να καταψύξετε πιο γρήγορα - Για να διατηρήσετε φρέσκα τρόφιμα και λαχανικά. - Πως χρησιμοποιείται; - Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας μέχρι να ανάψει η ένδειξη σούπερ κατάψυξης. - Εάν ο χρήστης δεν πατήσει κάποιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, η ένδειξη θα αναβοσβήσει 5 φορές και ένας ήχος «μπιπ-μπιπ» θα ακουστεί. |  |

| - Η αριθμητική ένδειξη για το χώρο κατάψυξης θα δείξει «SC» κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. - Η γραφική παράσταση για το χώρο κατάψυξης θα είναι ΣΒΗΣΜΕΝΗ. - Οι λειτουργίες Διακοπών και Οικονομίας δεν θα λειτουργήσουν προτού τελειώσει η λειτουργία σούπερ κατάψυξης. - Η λειτουργία Σούπερ Ψύξης, η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου ψυγείου θα είναι αναμμένες. - Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του καταψύκτη θα μπορεί να γίνει, όμως δεν θα ενεργοποιηθεί προτού τελειώσει η λειτουργία σούπερ κατάψυξης. - Η λειτουργία θα ακυρωθεί εάν επιλεγεί εκ νέου η λειτουργία σούπερ κατάψυξης. Σημείωση: Η λειτουργία «ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ» θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 24 ώρες ή όταν ο αισθητήρας του ψυγείου είναι < - 32o C. |  |
| --- | --- |
| - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΨΥΞΗΣ |  |
| - Πότε χρειάζεται; - για να ψήξουμε κατασκευασμένα τρόφιμα. - για να ψήξουμε και να διατηρήσουμε πολλά τρόφιμα στο ψυγείο. - για να ψήξουμε πιο γρήγορα τα πιόσιμο. |  |
| - Πως χρησιμοποιείται; - Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας μέχρι να ανάψει η ένδειξη σούπερ ψύξης. - Αν ο χρήστης δεν πατήσει κάποιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, η λειτουργία θα ρυθμισθεί. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει 5 φορές και ένας ήχος «μπιπ-μπιπ» θα ακουστεί. - Η αριθμητική ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου θα δείχνει «SC» κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. - Η γραφική ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου του ψυγείου θα είναι ΣΒΗΣΜΕΝΗ. - Οι λειτουργίες Διακοπών και Οικονομίας δεν θα λειτουργήσουν ώσπου να τελειώσει η λειτουργία σούπερ ψύξης. - Η λειτουργία θα ακυρωθεί εάν επιλεγεί η λειτουργία σούπερ ψύξης εκ νέου. Σημείωση: Η λειτουργία «ΣΟΥΠΕΡ ΨΥΞΗΣ» θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 12 ώρες ή όταν ο αισθητήρας του ψυγείου είναι < - 4o C. |  |

| - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΟ |  |
| --- | --- |
| - Η λειτουργία Τούρμπο είναι μια λειτουργία που επιλέγεται μεμονωμένα. - Πότε χρειάζεται; - Η ένδειξη «Turbo» θα ανάψει όταν οι λειτουργίες σούπερ κατάψυξης και σούπερ ψύξης έχουν επιλεγεί συγχρόνως. - Πως χρησιμοποιείται; - Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ώσπου ανάψει η ένδειξη «σούπερ κατάψυξης». - Αν ο χρήστης δεν πατήσει κάποιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, τότε η λειτουργία θα έχει ρυθμισθεί. Η ένδειξη θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος «μπιπ-μπιπ». |  |
| - Παρακαλώ να επαναλάβετε την διαδικασία για να ρυθμίσετε την «Σούπερ Ψύξη» - Τότε θα δείτε την ένδειξη «TURBO» ανάμεσα στην ένδειξη «Σούπερ Κατάψυξη» και την ένδειξη «Σούπερ Ψύξη». - Οι γραφικές παραστάσεις θα είναι σβησμένες και οι αριθμητικές ενδείξεις θα δείχνουν «SF» και «SC». - Οι λειτουργίες διακοπών και οικονομίας δεν θα λειτουργούν με την λειτουργία Turbo. - Η χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι εφικτή, όμως δεν θα τεθεί σε ισχύ όσο είναι η ένδειξη Turbo αναμμένη. Η ένδειξη Turbo θα ΣΒΗΣΕΙ μόλις μια από τις λειτουργίες (σούπερ κατάψυξη ή σούπερ ψύξη) ακυρωθεί, είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. |  |
| - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ |  |
| - Πότε χρειάζεται; - Όταν πάτε διακοπές και χρησιμοποιείτε μόνο τον χώρο κατάψυξης. - Πως χρησιμοποιείται; - Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ώσπου να ανάψει η ένδειξη «Διακοπές». - Αν ο χρήστης δεν πατήσει κάποιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, τότε η λειτουργία θα έχει ρυθμισθεί. Η ένδειξη θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος «μπιπ-μπιπ». - Ο χώρος του καταψύκτη θα συνεχίσει να λειτουργεί, όπως έχει ρυθμισθεί. |  |

| - Η αριθμητική ένδειξη για το χώρο του καταψύκτη θα δείχνει «H» κατά τη λειτουργία αυτής. - Ο χώρος του ψυγείου θα είναι εκτός λειτουργίας. Η αριθμητική ένδειξη και η γραφική παράσταση για το χώρο του ψυγείου θα είναι σβησμένες. - Η λειτουργία θα ακυρωθεί εάν επιλεγεί ξανά η ένδειξη «Διακοπές». - H συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις χειροκίνητες ρυθμίσεις που είχαν γίνει. Αν οι τιμές θερμοκρασίας είχαν ρυθμισθεί χειροκίνητα, τότε θα συνεχίσει να λειτουργεί με τις αρχικές τιμές (Χώρος κατάψυξης: -16o C, χώρος ψυγείου: +2o C) |  |
| --- | --- |
| - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |  |
| - Πότε χρειάζεται; - Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια καθορισμένη τιμή, αυτή προσδιορίζεται στον πίνακα ελέγχου. - Και οι δυο χώροι θα λειτουργήσουν με τις κανονικές ρυθμίσεις βάσει καθορισμένων τιμών. |  |
| - Πώς χρησιμοποιείται; - Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ώσπου ανάψει η ένδειξη «Οικονομία». - Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, η λειτουργία θα έχει ρυθμισθεί. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει 5 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος «μπιπ-μπιπ». - Κατά τη λειτουργία αυτή, η ένδειξη «Οικονομία» θα ανάψει, οι αριθμητικές ενδείξεις θερμοκρασίας καταψύκτη / ψυγείου θα δείχνουν «Ε». Οι γραφικές παραστάσεις θα είναι σβησμένες. - Οι άλλες λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν ώσπου να τελειώσει η λειτουργία «Οικονομία». H λειτουργία θα ακυρωθεί, εφόσον επιλεγεί εκ νέου η ένδειξη. |  |
| - ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ |  |
| Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με σύστημα κλειδώματος για την προστασία από την κακή μεταχείριση από παιδιά. |  |

| - Ρύθμιση του κλειδώματος - Πατήστε τα κουμπιά «F» και «R» συγχρόνως, συνέχεια για 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για τα παιδιά θα ανάψει. - Ακύρωση του κλειδώματος ασφαλείας παιδιού - Πατήστε τα κουμπιά «F» και «R» συγχρόνως, συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για τα παιδιά θα σβήσει. Σημειώστε ότι: Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος, η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας παιδιού θα σβήσει αυτόματα. |  |
| --- | --- |
| - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ |  |
| Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε τους λαμπτήρες και για τους δυο χώρους, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία. Οι λαμπτήρες δεν θα ανάψουν ώσπου να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία. - Ρύθμιση της λειτουργίας - Πατήστε τα κουμπιά ψυγείου και καταψύκτη μαζί και συγχρόνως ανοίξτε και κλείστε την πόρτα του καταψύκτη 3 φορές. - Ακύρωση της λειτουργίας - Η λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί με τον ίδιο τρόπο ή θα ακυρωθεί μετά από 24 ώρες. |  |
| - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ |  |
| - Στην αρχή, η αριθμητική ένδειξη θα δείξει 16o C. - Πατήστε μια φορά το κουμπί «F». - Με το πρώτο πάτημα, θα αναβοσβήσει η γραφική παράσταση για τον καταψύκτη. Εάν πατήσετε «F» εντός 2 δευτερολέπτων, η αριθμητική ένδειξη θα δείξει -18o C. - Κάθε διαδικασία αύξησης της θερμοκρασίας θα ανάψει άλλες 4 ράβδοι στην γραφική παράσταση. |  |

| - Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η ένδειξη θα αλλάξει σε ένα επίπεδο ψυχρότερης θερμοκρασίας (-16o C, -18o C, -20o C, -22o C, -24o C). Η αριθμητική ένδειξη και η γραφική ένδειξη θα αναβοσβήσουν 5 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος «μπιπ-μπιπ». - Όταν η αριθμητική ένδειξη δείχνει -24o C και πατήσετε το κουμπί του καταψύκτη, η αριθμητική ένδειξη θα συνεχίσει από τους -16o C. - Αν η συσκευή έχει ρυθμισθεί στην λειτουργία των διακοπών, της σούπερ κατάψυξης, της σούπερ ψύξης ή της οικονομίας πριν ρυθμισθεί η θερμοκρασία, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί, όπως ήταν ρυθμισμένη προηγουμένως. Όταν ακυρωθεί / τερματισθεί χειροκίνητα η προηγούμενη ρύθμιση, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις νέες τιμές. Σημείωση**: Αν ο αισθητήρας περιβάλλοντος δείχνει >38o C, τότε ο χρήστης δεν θα μπορέσει να ρυθμίσει την θερμοκρασία του χώρου του Καταψύκτη σε -22o C και -24o C. Τότε, μόνο οι θερμοκρασίες -16o C, -18o C και -20o C θα είναι διαθέσιμες. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ενδεικνυόμενες Ρυθμίσεις Για Την Θερμοκρασία Του Χώρου Κατάψυξης |  |  |
| Ράβδοι Θερμοκρασίας | Πότε εφαρμόζεται | Εσωτερική θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης |
| 4 ράβδοι | Για λίγες αποθηκευμένες τροφές | -16o C |
| 8 ή 12 ράβδοι | Για κανονική αποθήκευση | -18o C ή -20o C |
| 16 ή 20 ράβδοι | Για πολλές αποθηκευμένες τροφές | -22o C ή -24o C |
| - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ |  |  |
| - Πατήστε μια φορά το κουμπί «R» - Στην αρχή, η αριθμητική ένδειξη θα δείξει +2o C. - Όταν πατήσετε την πρώτη φορά, θα αναβοσβήσει η γραφική ένδειξη για το ψυγείο. Αν πατήσετε «R» εντός 2 δευτερολέπτων, η αριθμητική ένδειξη θα δείξει +4o C. - Με κάθε βήμα αύξησης θερμοκρασίας θα ανάβουν άλλες 4 ράβδοι στην γραφική παράσταση. Κάθε φορά που πατάτε το |  |  |
| κουμπί αυτό, η θερμοκρασία θα αλλάξει σε ένα επίπεδο θερμότερο θερμοκρασίας (+2o C, +4o C, +6o C, +8o C). Η αριθμητική και η γραφική ένδειξη θα αναβοσβήσουν 5 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος «μπιπ-μπιπ». - Με κάθε βήμα μείωσης της θερμοκρασίας θα ανάψουν 5 ράβδοι. |  |  |

| - Όταν η αριθμητική ένδειξη δείξει +8o C, αν πατήσετε το κουμπί του ψυγείου, τότε η αριθμητική ένδειξη θα συνεχίσει από το +2o C. - Αν η συσκευή έχει ρυθμισθεί στην λειτουργία διακοπών, σούπερ κατάψυξης, σούπερ ψύξης ή οικονομίας πριν ρυθμισθεί η θερμοκρασία, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργήσει όπως ήταν ρυθμισμένη προηγουμένως. Όταν ακυρωθεί / τερματισθεί χειροκίνητα η προηγούμενη ρύθμιση, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις νέες τιμές. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ενδεικνυόμενες Ρυθμίσεις Για Την Θερμοκρασία Του Χώρου Ψυγείου |  |  |
| Ράβδοι Θερμοκρασίας | Πότε εφαρμόζεται | Εσωτερική θερμοκρασία του χώρου ψυγείου |
| 5 ράβδοι | Για πολλές αποθηκευμένες τροφές | -2o C |
| 10 ή 15 ράβδοι | Για κανονική αποθήκευση | +4o C ή 6o C |
| 20 ράβδοι | Για λίγες αποθηκευμένες τροφές | +8o C |
| - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - Οι ρυθμίσεις της θερμοκρασίας δεν θα αλλάξουν σε περίπτωση πτώσης της παροχής ρεύματος (δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ή έχει αποσυνδεθεί η συσκευή). «Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας παιδιού» θα ακυρωθεί. - Όταν πρωτοσυνδέσετε τη συσκευή, για να πετύχετε καλή ψύξη, πρέπει να λειτουργεί η συσκευή ασταμάτητα για 24 ώρες ώσπου να φθάσει σε ικανοποιητική θερμοκρασία. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε συχνά την πόρτα της συσκευής και μην τοποθετείτε πολλά τρόφιμα. - Μη κάνετε καμιά ρύθμιση πριν τελειώσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις. |  |  |
| - ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αν το ψυγείο σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να είναι ένα μικρό πρόβλημα. Επομένως, ελέγξτε τα παρακάτω προτού καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. - Τι να κάνετε αν το ψυγείο σας δεν λειτουργεί; Ελέγξτε εάν - δεν υπάρχει ρεύμα - ο γενικός διακόπτης του σπιτιού δεν είναι αποσυνδεδεμένος - η πρίζα δεν είναι καλή. Για να το ελέγξετε αυτό, συνδέστε άλλη συσκευή που λειτουργεί στην ίδια πρίζα. |  |  |
| - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Η συσκευή θα σας προειδοποιήσει με ένδειξη στον ηλεκτρονικό πίνακα, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις ρυθμίσεις των θερμοκρασιών. |  |  |

| ΕΙΔΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ | ΣΗΜΑΙΝΕΙ | ΓΙΑΤΙ | ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| SR | Ειδοποίηση βλάβης | Υπάρχει / υπάρχουν κάποια τμήματα που δεν λειτουργούν ή υπάρχει κάποια βλάβη στην διαδικασία ψύξης | Καλέστε το σέρβις το συντομότερο δυνατό |
| LF | Ο χώρος του καταψύκτη δεν είναι αρκετά κρύος | Αυτή η ένδειξη θα εμφανισθεί ειδικά μετά από διακοπή ρεύματος μακράς διάρκειας | 1. Μην καταψύξετε τα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί και χρησιμοποιήστε τα σύντομα 2. Ρυθμίστε την θερμοκρασία του καταψύκτη σε πιο ψυχρές τιμές ή ρυθμίστε την λειτουργία «Σούπερ Κατάψυξη», ώσπου επανέλθει ο χώρος στην κανονική θερμοκρασία. 3. Μην βάλετε φρέσκιες τροφές μέχρι να σβήσει αυτή η ένδειξη. |
| LC | Ο χώρος συντήρησης δεν είναι αρκετά κρύος | Η ιδανική θερμοκρασία για τον χώρο συντήρησης είναι +4o C. Αν δείτε αυτή την ένδειξη, τότε οι τροφές σας κινδυνεύουν να χαλάσουν. | 1. Ρυθμίστε την θερμοκρασία του ψυγείου σε πιο κρύα τιμή ή ρυθμίστε την λειτουργία «super cooling» μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία στον χώρο σε κανονικά επίπεδα. 2. Μην ανοίξετε πολύ την πόρτα μέχρι να σβήσει αυτή η ένδειξη βλάβης. |
| LF & LC | Δεν είναι αρκετά κρύο | Είναι η συνδυασμένη ένδειξη σφάλματος LF & LC | Θα δείτε αυτήν την ένδειξη βλάβης όταν πρωτοανάψετε την συσκευή. Θα σβήσει μόλις φθάσει η θερμοκρασία του χώρου στην κανονική τιμή. |
| HC | Ο χώρος συντήρησης είναι πολύ κρύος | Τα τρόφιμα αρχίζουν να παγώνουν εξαιτίας της υπερβολικά κρύας θερμοκρασίας | 1, Ελέγξτε εάν είναι ρυθμισμένη η λειτουργία «super cooling» 2. Χαμηλώστε τις τιμές θερμοκρασίας του ψυγείου. |
| LO PO | Χαμηλή τάση | Όταν η παροχή ρεύματος γίνει μικρότερη των 170 V, τότε η συσκευή τίθεται σε σταθερή θέση | Δεν πρόκειται για βλάβη. Αυτό εμποδίζει τυχόν βλάβες του συμπιεστή. Αυτή η ένδειξη θα σβήσει μόλις επανέλθει η τάση στο επιθυμητό επίπεδο. |

ΜΕΡΟΣ 3 : ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Χώρος συντήρησης - Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης στις 5 ράβδους είναι αρκετή για κανονικές συνθήκες. - Για να μειώσετε την υγρασία και την αυξημένη δημιουργία πάγου, ποτέ μην τοποθετήσετε υγρά σε ανοιχτά δοχεία στο ψυγείο. - Ποτέ μη τοποθετήσετε ζεστό τρόφιμα στο ψυγείο. Το ζεστό φαγητό πρέπει να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και πρέπει να τοποθετηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες αερισμού μέσα στον χώρο συντήρησης. - Τοποθετήστε το κρέας και το καθαρισμένο ψάρι (τυλιγμένα σε συσκευασίες ή πλαστική μεμβράνη) που θα χρησιμοποιήσετε εντός 1-2 ημερών. - Μπορείτε να τοποθετήσετε τα φρούτα και τα λαχανικά στο συρτάρι χωρίς συσκευασία. Χώρος κατάψυξης - Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης στις 5 ράβδους είναι αρκετή για κανονικές συνθήκες. - Ο καταψύκτης προορίζεται για την συντήρηση τροφίμων βαθιάς κατάψυξης ή καταψυγμένων προϊόντων για μεγάλα διαστήματα καθώς και για την παραγωγή παγόκυβων. - Μην βάλετε φρέσκα ή ζεστά τρόφιμα στα ράφια του καταψύκτη για να τα καταψύξετε. Χρησιμοποιείτε μόνο για την αποθήκευση καταψυγμένων τροφίμων. - Μην βάλετε φρέσκα ή ζεστά τρόφιμα δίπλα σε κατεψυγμένα διότι μπορεί να αποψυχθούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα. - Χρησιμοποιείστε το ράφι ταχείας κατάψυξης για την ταχύτερη κατάψυξη σπιτικών τροφίμων (καθώς και των τροφίμων που θέλετε να καταψύξετε) λόγω της μεγαλύτερης καταψυκτικής ισχύος του χώρου κατάψυξης. - Όταν καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα (π.χ. κρέας, ψάρι και κιμάς), χωρίστε τα σε μερίδες που θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά. - Για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων: οι ενδείξεις που εμφανίζονται στις συσκευασίες των κατεψυγμένων τροφίμων, πρέπει πάντοτε να ακολουθηθούν σχολαστικά και αν δεν υπάρχουν οδηγίες, τότε τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκευθούν για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία αγοράς. - Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα: βεβαιωθείτε πως έχουν καταψυχθεί σε κατάλληλες θερμοκρασίες και ότι η συσκευασία είναι ακέραια. - Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα δοχεία, ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα των τροφίμων και πρέπει να επανατοποθετηθούν στην κατάψυξη το συντομότερο δυνατό. - Αν μια συσκευασία κατεψυγμένων τροφίμων εμφανίζει σημάδια υγρασίας και μη κανονική εξόγκωση, το πιθανότερο είναι πως έχει τοποθετηθεί προηγουμένως σε μη κατάλληλη θερμοκρασία και πως το περιεχόμενο έχει αλλοιωθεί. - Η διάρκεια αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων εξαρτάται από την θερμοκρασία δωματίου, τις ρυθμίσεις θερμοστάτη, πόσο συχνά ανοίγετε την πόρτα, το είδος των τροφίμων και την διάρκεια μεταφοράς του προϊόντος από το κατάστημα έως το σπίτι σας. Πάντοτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στις συσκευασίες και μην υπερβαίνετε τις μέγιστες διάρκειες αποθήκευσης που αναφέρονται.

ΜΕΡΟΣ 4 : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

| - Τραβάτε το βύσμα από την πρίζα πριν καθαρίσετε την συσκευή - Μην καθαρίσετε την συσκευή ρίχνοντας νερό. - Ο χώρος ψύξης και ο χώρος κατάψυξης πρέπει να καθαρισθούν τακτικά, χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα σόδας και χλιαρού νερού. - Καθαρίστε τα εξαρτήματα ξεχωριστά με σαπούνι και νερό. Μην τα πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων. - Μην χρησιμοποιήσετε σκληρά καθαριστικά ή σαπούνια. Μετά το πλύσιμο, ξεβγάλετε με άφθονο νερό και στεγνώσετε προσεκτικά. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καθαρισμού, ξαναβάλτε το βύσμα στην πρίζα με στεγνά χέρια. - Πρέπει να καθαρίζετε τον συμπυκνωτή με μια σκούπα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια και να διατηρείτε την απόδοση της συσκευής. Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Πίσω κάλυμμα | Δοχείο εξάτμισης |  |
|  | Συμπυκνωτής |  |
| Απόψυξη - Η απόψυξη θα γίνεται αυτόματα κατά την λειτουργία. Τα νερά της απόψυξης θα συλλέγονται στο δοχείο εξάτμισης και θα εξατμίζονται αυτόματα. - Το δοχείο εξάτμισης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, ώστε να εμποδίζεται η συλλογή του νερού στο κάτω μέρος του ψυγείου αντί να ρέει έξω. |  |  |

Αντικατάσταση του λαμπτήρα - Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. - Αφαιρέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα στο ψυγείο με ένα μικρό κατσαβίδι, και βγάλτε το (Α). - Αλλάξτε τον λαμπτήρα με καινούριο, όχι πιο δυνατό από 15 W (B). - Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και, αφού περιμένετε 5 λεπτά, βάλτε το βύσμα στην πρίζα (C).

ΜΕΡΟΣ 5 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Η αρχική συσκευασία και το διογκωμένο πολυστυρένιο (PS) μπορεί να αποθηκευθούν αν χρειάζεται. - Κατά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να δεθεί με φαρδιά ταινία ή δυνατό σκοινί. Οι κανόνες που αναφέρονται στο κυματοειδές κουτί πρέπει να ακολουθηθούν κατά την μεταφορά. - Πριν μεταφερθεί ή αλλαχθεί η θέση εγκατάστασης της συσκευής, όλα τα κινητά αντικείμενα (π.χ. ράφια, συρτάρια…) πρέπει να αφαιρεθούν ή να στερεωθούν με ταινία ώστε να μην μετακινούνται.

ΜΕΡΟΣ 6 : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αν το ψυγείο σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να είναι ένα μικρό πρόβλημα. Επομένως, ελέγξτε τα παρακάτω, πριν να καλέσετε ηλεκτρολόγο για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα. - Τι να κάνετε αν το ψυγείο σας δεν λειτουργεί; Ελέγξτε εάν: - δεν υπάρχει ρεύμα - ο γενικός διακόπτης του σπιτιού δεν είναι αποσυνδεδεμένος - η πρίζα δεν είναι καλή. Για να το ελέγξετε αυτό, συνδέστε άλλη συσκευή που λειτουργεί στην ίδια πρίζα. - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Η συσκευή θα σας προειδοποιήσει με ένδειξη στον ηλεκτρονικό πίνακα εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις ρυθμίσεις των θερμοκρασιών.

| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ | ΣΗΜΑΣΙΑ | ΓΙΑΤΙ | ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| CO:01 | Ο χώρος του καταψύκτη δεν είναι αρκετά κρύος | Αυτή η ένδειξη θα εμφανισθεί ειδικά μετά από διακοπή ρεύματος μακράς διάρκειας | 1. Μην καταψύξετε τα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί και χρησιμοποιήστε τα σύντομα 2. Ρυθμίστε την θερμοκρασία του καταψύκτη σε πιο ψυχρές τιμές ή ρυθμίστε την λειτουργία «super freeze», ώσπου να επανέλθει ο χώρος στην κανονική θερμοκρασία. 3. Μην βάλετε φρέσκιες τροφές μέχρι να σβήσει αυτή η ένδειξη. |
| CO:02 | Ο χώρος συντήρησης δεν είναι αρκετά κρύος | Η ιδανική θερμοκρασία για τον χώρο συντήρησης είναι +4 oC. Αν δείτε αυτή την ένδειξη, τότε οι τροφές σας κινδυνεύουν να χαλάσουν. | 1. Ρυθμίστε την θερμοκρασία του ψυγείου σε πιο κρύα τιμή ή ρυθμίστε την λειτουργία «super cooling» μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία στον χώρο σε κανονικά επίπεδα. 2. Μην ανοίγετε πολύ την πόρτα μέχρι να σβήσει αυτή η ένδειξη βλάβης. |
| CO:03 | Ο χώρος συντήρησης είναι πολύ κρύος | Τα τρόφιμα αρχίζουν να παγώνουν εξαιτίας της υπερβολικά κρύας θερμοκρασίας | 1. Ελέγξτε εάν είναι ρυθμισμένη η λειτουργία «super cool» 2. ρυθμίστε ξανά τον θερμοστάτη του ψυγείου. |
| CO:04 | Δεν είναι αρκετά κρύο | Είναι η συνδυασμένη ένδειξη των σφαλμάτων CO:01 & CO:02 | Θα δείτε αυτήν την ένδειξη βλάβης όταν πρωτοανάψετε την συσκευή. Θα σβήσει μόλις φθάσει η θερμοκρασία του χώρου στην κανονική τιμή. |
| LO:PO | Χαμηλή τάση | Όταν η παροχή ρεύματος γίνει μικρότερη των 170 V, τότε η συσκευή τίθεται σε σταθερή θέση | Δεν πρόκειται για βλάβη. Αυτό εμποδίζει τυχόν βλάβες του συμπιεστή. Αυτή η ένδειξη θα σβήσει μόλις επανέλθει η τάση στο επιθυμητό επίπεδο. |
| FF | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ | Κάποιο μέρος ή κάποια μέρη είναι εκτός λειτουργίας ή υπάρχει βλάβη στην διαδικασία ψύξης | Η συσκευή σας θα λειτουργήσει (δεν θα σταματήσει). Καλέστε το σέρβις το συντομότερο δυνατό |
| ΌΣΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ, Η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 1 ΩΡΑ. ΌΜΩΣ, ΜΟΛΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΒΛΑΒΗ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΩΡΑ. |  |  |  |

ΜΕΡΟΣ 7 : ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

| - ΡΑΦΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ - ΡΑΦΙ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ - ΚΟΥΤΙ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ - ΡΑΦΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ - ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ - ΚΟΥΤΙ / ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ - ΡΑΦΙΑ ΨΥΞΗΣ - ΚΟΥΤΙ / ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ - ΡΑΦΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ - ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ | - ΣΥΡΤΑΡΙ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ - ΡΑΦΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ - ΑΥΓΟΘΗΚΗ - ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ - ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (*) - ΡΑΦΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ 19. ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ |
| --- | --- |
| * ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |